PENGENALAN ALAT UKUR MULTIMETER

A. Pengertian Multimeter

Multimeter (disebut juga AVO-meter atau Multitester) adalah alat ukur multifungsi yang digunakan untuk mengukur:

- A (Ampere): Arus DC (Direct Current).

- V (Volt): Tegangan AC (Alternating) dan DC (Direct).

- O (Ohm): Hambatan/Resistansi.

B. Prinsip Dasar Alat Ukur

Multimeter bekerja berdasarkan pengembangan fungsi Mikroamperemeter (Basic Meter):

- Amperemeter: Dibuat dengan memasang hambatan Shunt (Rsh) secara paralel agar dapat mengukur arus yang lebih besar.

- Voltmeter: Dibuat dengan memasang hambatan Seri (Rs) pada meter. Berlaku rumus:

V=(Rs+Rm)×I

- Ohmmeter: Menggunakan baterai internal untuk mengalirkan arus pada komponen yang diukur. Semakin besar hambatan (Rx), semakin kecil arus yang mengalir (pada tipe seri).

C. Perbandingan Multimeter Analog vs Digital

| Fitur | Multimeter Analog | Multimeter Digital |
| --- | --- | --- |
| Penampilan | Menggunakan Jarum (Pointer) | Layar LCD / Seven Segment |
| Kelebihan | Harga murah, responsif untuk cek komponen pasif (transistor/kapasitor). | Akurasi tinggi, pembacaan mudah, fitur lebih lengkap (Induktor/Freq). |
| Kekurangan | Sulit membaca skala, rawan rusak jika terbentur/magnet. | Harga lebih mahal, sulit cek kebocoran komponen secara visual. |

D. Bagian-Bagian Multimeter Analog

- Papan Ukur (Scale): Skala angka untuk pembacaan hasil.

- Jarum Penunjuk (Pointer): Menunjukkan nilai hasil ukur.

- Mekanikal Zero (Zero Correction): Sekrup untuk mengatur posisi jarum tepat di angka 0 (sebelah kiri) saat alat tidak digunakan.

- Zero Ohm Adjust Knob: Tombol kalibrasi untuk memposisikan jarum di angka 0 (sebelah kanan) khusus saat mode Ohmmeter.

- Saklar Pilih (Range Selector): Memilih fungsi dan batas ukur (Range).

  - Ω (Ohm): Untuk hambatan (X1, X10, X1K, dst).

  - DCV: Untuk tegangan searah (Baterai, Aki).

  - ACV: Untuk tegangan bolak-balik (Listrik PLN).

  - DCmA: Untuk arus searah.

- Probe (Test Lead): Kabel colokan (Merah = Positif, Hitam = Negatif).

E. Cara Kalibrasi Ohmmeter (PENTING!)

Sebelum mengukur hambatan, lakukan langkah berikut:

- Putar saklar pilih ke posisi Ω (Ohm).

- Hubungkan kedua ujung probe (Merah & Hitam) hingga bersentuhan.

- Lihat jarum, jika belum tepat di angka 0 di sisi kanan, putar Zero Ohm Adjust Knob hingga tepat di angka 0.

- Multimeter siap digunakan.

Catatan Siswa: Pastikan saat mengukur hambatan (Ω), rangkaian dalam keadaan Mati (Power Off) agar tidak merusak alat ukur.

| Multimeter Digital | Multimeter Analog |
| --- | --- |